1.1 供电线路要求：

- 电子防损系统使用90－250V的稳定交流电源，供电线路必须单独从距安装现场最近的配电箱引出，且必须带地线。

- 供电线路上禁止安装、使用其它电器设备，且应远离其它高压供电线路。

- 供电电源线必须选用≥1.5平方毫米的电源线，且尽可能套上金属套管。

- 供电线路插座选用220V/10A三扁独立插座，应选用质量较好的插座，避免与插头接触不良产生高频电火花，引起电子防损系统工作不稳定。

- 供电线路地线必须良好接地，接地电阻≤2欧姆。

- 供电插座安装位置应在离安装设备处1到3米范围内；不能超过5米。若供电线路从天花板引下，则引下的供电线路要离开天线1米之外，否则会对天线造成干扰。

1.2 安装注意事项：

- 安装时天线应离开建筑墙体至少0.3－0.5米。

- 安装时天线应离开大面积金属物品（如金属栏杆、金属门、金属购物车、金属柜子等）至少1米以外。

- 安装时天线应离开成卷的金属线缆（如网线、音箱线、节日彩灯线、电源线等）至少1.5米以外。

- 安装时天线应离开收银系统、电视、冰箱、音箱及其它大型电器至少1米。

- 安装时天线应离开解码器至少1.5米以外。

- 有强电磁辐射的电器如：电焊机、电火花机、高压电器等应避免在电子防损系统安装位置附近使用。

- 不能在电源线、同步线周围0.3米处搁置防盗标签，否则可能会引起误报或系统不稳定。

- 天线架的周围应无7.3－8.8MHz的强干扰源，这种和标签谐振频率一样的干扰是系统无法抵抗的干扰，会导致系统无法正常工作。

- 近距离（10米以内）存在多支发射天线时，需要将发射天线联机使用，只允许选择其中一支发射为主发射，其它设置为副发射，主副发射用专用同步线连接。

- 注意排除周围可能产生干扰的电器，如果空中5－30米有强信号调频无线电波，会对系统造成干扰，引起系统不报警或误报。用户应查明干扰源，排除干扰后，系统才能恢复正常工作。

- 在有金属切割或其它原因产生的电火花时也会对系统造成干扰，引起系统不报警或误报该现象属于正常情况，用户应查明干扰缘源，排除干扰后，系统恢复正常工作。

- 在固定天线前必须要先试机，并尽量将发射天线装在干扰大的一边。

★ 以上情形，如果在工程中无法避开的情况下可尝试采用金属板做隔离屏蔽。

2.1 安装的几种方式

一．一拖一方式（1T1R）

即一支发射天线加一支接收天线，使用一个电源。（注：T 是发射天线的简称，R是接收天线的简称，以下同）。相关跳线设置如下表2.3.4.1，发射天线设成主发射（MASTER）：

| 使用单个跳线帽的主板 如下图2.3.4A |  | 使用拨码开关的主板 如下图2.3.4B |  | 使用两个跳线帽的主板 如下图2.3.4C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JP2 | JP3 | S2 | S3 | JP2 | JP3 |
| 设置 | 空 | Master | Master | M(1-2) | M(1-2) |

图2.3.4B

图2.3.4A

图2.3.4C

接线图 一拖一方式（1T1R）

二．一拖二方式（1T2R或1R2T）

1. 1T2R方式：一支发射天线加两支接收天线（1T2R），使用一个电源。相关跳线设置同一拖一方式。

2. 1R2T方式：一支接收天线加两支发射天线（1R2T），电源功率大的可以使用一个电源，否则使用两个

电源。这时两支发射天线需要联机（关于联机，请参考后面的详细介绍）。这种方式适用于在安装位置两边

干扰很大的情况，例如某些门口两边有灯箱的服装店。相关跳线设置如下表2.3.4.2：

图2.3.4D

图2.3.4E

图2.3.4F

图2.3.4G

图2.3.4H

图2.3.4I

| 主发射 | 使用单个跳线帽的主板(图2.34D) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JP2 | 设置 |  |  | JP3 | 空 |  |  |
|  | 使用拨码开关的主板(图2.34E) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | Master |  |  | S3 | Master |  |  |
|  | 使用两个跳线帽的主板(图2.34F) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 | M(1-2) |  |  | JP3 | M(1-2) |  |  |
| 副发射 | 使用单个跳线帽的主板(图2.34G) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 |  | 空 | JP3 |  |  | 设置 |  |
|  | 使用拨码开关的主板(图2.34H) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  | Slave | S3 |  |  | Slave |  |
|  | 使用两个跳线帽的主板(图2.34I) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 |  | S(2-3) | JP3 |  |  | S(2-3) |  |

主发射跳线设置

接线图A: 一拖二方式（1T2R）

接线图B: 一拖二方式（1R2T）

三．联机方式（超过两支以上发射天线时使用）

当安装的发射天线超过2支，且相互间的距离少于10米时需要联机使用，否则信号会互相干扰。

选择其中一支发射天线作为主发射，其它的发射天线均为副发射，发射天线之间使用专用的同

步线相连。哪一支发射天线作为主发射没有固定，一般用中间的。如果效果不好可更换其它发

图2.3.4D

图2.3.4E

图2.3.4F

图2.3.4G

图2.3.4H

图2.3.4I

副发射跳线设置

射天线作为主发射。相关跳线设置如下表2.3.4.3：

| 主发射 | 使用单个跳线帽的主板(图2.34D) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JP2 | 设置 |  |  | JP3 | 空 |  |  |
|  | 使用拨码开关的主板(图2.34E) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | Master |  |  | S3 | Master |  |  |
|  | 使用两个跳线帽的主板(图2.34F) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 | M(1-2) |  |  | JP3 | M(1-2) |  |  |
| 副发射 | 使用单个跳线帽的主板(图2.34G) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 |  | 空 | JP3 |  |  | 设置 |  |
|  | 使用拨码开关的主板(图2.34H) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 |  | Slave | S3 |  |  | Slave |  |
|  | 使用两个跳线帽的主板(图2.34I) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JP2 |  | S(2-3) | JP3 |  |  | S(2-3) |  |

接线图C: 联机方式（2T2R）

接线图D: 联机方式（4T4R）

2.2 安装调试流程

第一步：测试

在安装固定天线之前，要进行连线通电测试，接线方法参考2.1。目的是尽可能让系统避开可能的干扰并工作于最佳状态。测试时发现系统工作不稳定或干扰大，可以通过调换发射与接收天线，前后左右移动位置或缩短距离，联机时调换主副发射，调换同步线相位（即将同步线的两根线对调）等方法使系统处于较佳状态。

第二步：安装

按照上一步测试好的安装距离定好每支天线安装的位置，用油性笔画好要打的孔位和线槽位，使用工具开孔和开槽。

安装过程注意事项：

- 用压槽卡线时注意不要把线压破皮甚至压断了，否则可能出现很难察觉的故障，特别是同步线被压短路时，天线就会灵敏度大降但又很难查出来。而电源线被压短路时电源灯就会不断闪烁。

- 打膨胀螺丝时，当打到最后时不要太用力，否则可能会震坏主板和上面的报警灯。

- 所有的线头要拧紧，拧完后用手扯一下看是否松脱，避免因接触不良而出现各种故障。

- 在安装前后一定要排除各种可能的干扰，比如大块金属、电器、交流电线、网线、信号线、闪光灯、卤素灯、气体灯等。

- 同步线要单独走线，不要和220V交流线一起走。最好用金属管套住。

- 用万用表检查设备的电源直流或交流电压是否正常（直流24V，交流220V）。

- 检查你手中的标签是否失效或你本身带有标签。检查周围是否有同类设备，检查发射天线中心频率及带宽，   一般中心频率在8.150—8.210MHz，带宽在800—1000KHz。

第三步：调试

将天线固定好，把所有的电源线，同步线等接好，检查正负极有无接反后可以通电调试。正常的情况下通电后即可使用，可以通过观察接收主板上的LED灯来判断设备的工作情况（见表2.2）。

★ 一般情况下，只需调节接收主板上的VR4电位器就可以改变天线的灵敏度。顺时针调大灵敏度，反时针调小灵敏度。当状态指示灯DS1微微闪烁，DS2和DS3都不亮，标签经过天线检测区能正常报警的情况下是最好的状态。

| 表2.2 接收主板LED灯状态表 |  |
| --- | --- |
| ALARM | 报警指示灯（红色）：当有标签经过天线发生报警时随着DS1,2,3灯一起亮起。 |
| DS1 DS2 DS3 | 状态指示灯（绿色）： 三盏绿灯全灭表示现场环境没有什么干扰；随着干扰信号的增强，DS1，DS2，DS3灯会依次从闪烁到全亮。三盏灯全亮时设备报警。 DS1灯闪烁表示环境有轻微干扰。DS1灯亮得越厉害表示干扰越强，再强一点，DS2灯就开始闪烁，如果DS1,DS2灯全亮，则系统容易误报。这时必须首先要排除现场干扰，再来调天线的灵敏度。 一般情况下调到DS1灯微闪，DS2,DS3灯不亮，用标签测试灵敏度满足要求是最佳状态。 |
| LED3 LED4 | 有源干扰指示灯（LED3绿色，LED4红色）： 状态1：当外界干扰比较小或无干扰的情况时（不包括标签摆放在天线附近及天线检测范围内产生的无源干扰，或者由于其他5米之外20米以内的其他同频非联机发射天线产生的干扰），接收主板上的LED3以及LED4均为不闪烁状态。 状态2：当现场有一定或较强有源干扰的时候（标签靠近天线以及与天线相关的信号线所产生的无源干扰除外，这里指的是现场环境下的其他无线电设备以及一些高频设备的干扰，例如高强射灯等等），LED3以及LED4均会亮起闪烁，此时判断为场地有干扰，视红色LED4的闪烁亮度大概估计干扰的强度。 状态3：当现场环境干扰非常强烈的时候（例如现场距离天线较近处有电瓶车使用大型开关电源在充电时开关电源发出的高强干扰会有可能导致这种情况），红色LED4一直明亮，绿色LED3不亮不闪烁，此时判断为场地干扰非常严重，接收板抗干扰电路将完全锁死，此时即使有标签经过天线检测区域也不能报警，须缩短发射与接收天线距离或排除现场干扰才能使用。 |

2.3  TX3800+发射板功能示意图

TX3800+发射板功能说明：

| 标号 | 位号 | TX3800+发射板功能说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P7 | 发射天线端子，与发射天线架子两根输入线连接。 |  |  |  |
| 2 | P4 | 同步信号输出端子1：SYNC OUT。 |  |  |  |
| 3 | P3 | 同步信号输出端子1：SYNC OUT。 |  |  |  |
| 4 | P8 | 天线架子电源指示灯接口。 |  |  |  |
| 5 | LED1 | 保险管状态指示灯：保险管损坏，烧断或接触不良时，保险管旁侧的绿色LED将亮起。 |  |  |  |
| 6 | F1 | 发射板的保险丝位置T0.5A/250V。 |  |  |  |
| 7 | LED2 | 电源输入极性反接指示灯：假如电源输入极性被反接，则红色LED2灯点亮，主板已经设计为反接保护，电源反接不会引起主板的任何损坏以及不良情况的发生。 |  |  |  |
| 8 | P6 | 直流电源输出1端子DC OUT±24V。 |  |  |  |
| 9 | P6 | 直流电源输出2端子DC OUT±24V。 |  |  |  |
| 10 | P1 | 直流电源输入端子DC IN±24V |  |  |  |
| 11 | GND | 发射板接地端子（无接地电阻）。 |  |  | 一般使用R-GND端，如果效果不好，干扰比较厉害情况下可以尝试使用GND端。 |
| 12 | R-GND | 发射板接地端子（带接地电阻）。 |  |  |  |
| 13 | 扫描频率设定 | JP4 | 150Hz | 注：.此处使用拨码开关或双跳线的主板，选择时可参照主板上画着的设定方法表。 |  |
|  |  | JP5 | 160 Hz |  |  |
|  |  | JP6 | 170 Hz |  |  |
|  |  | JP7 | 180 Hz |  |  |

| 标号 | 位号 | TX3800+发射板功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Rl4 | 扫描频率的频带宽度调节电位器。一般控制在700—1200KHz，默认900KHz。调节时需要有EAS TESTER系统检测仪。 |
| 15 | R15 | 中心频率调整电位器，一般调到8.150—8.190MHz，在没有EAS TESTER系统检测仪前提下，禁止调试。 |
| 16 | JP2 JP3 | 主、副发射设定： 主发射：跳线帽插在JP2(主发射)上，JP3：空。 副发射：跳线帽插在JP3(副发射)上，JP2：空。 |
| 17 | R23 | 发射天线功率调整，顺时针调到底为最大。 |
| 18 | P2 | 同步信号输入端子：SYNC IN。 |
| 19 | RFID | RFID电子序列号感应位置。 |
| 20 | POWER | 电源指示灯。 |
| 21 | JP-Backup | 备用跳线帽，如果主板上的其它跳线帽有丢失可从这里取用。 |

2.4  RX3800＋接收板功能示意图

RX3800+接收板功能说明：

| 标号 | 位号 | RX3800+接收板功能说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JP1 | JP1置于1-2位置：自动增益控制，各种门距自动调整增益 (出厂状态)。 JP1置于2-3位置：手动增益控制。适合门距在1.3米以上。 |  |
| 2 | VR2 | 当JP1置于2—3位置，调节VR2可以改变输入增益。 |  |
| 3 | P4 | 接收天线连接端子，与接收天线架子两根输入线连接。 |  |
| 4 | ALARM | 报警指示灯。 |  |
|  | DS1 | 状态指示灯1：灯灭或灯微闪表示环境很好；灯亮表示环境干扰较大。 标准调试状态：门距在1．2米的情况下，调节灵敏度VR4使DS1灯微闪为最佳状态。 |  |
|  | DS2 | 状态指示灯2：灯闪表示环境恶劣。 |  |
|  | DS3 | 状态指示灯3：灯闪表示无法正常工作。 |  |
| 5 | JP2 | JP2置于2—3位置：报警时灯连续亮。(出厂状态)；JP2置于1—2位置：报警时灯断续亮。 |  |
| 6 | JP4 | 报警响应速度选择：JP4置于2—3位置：报警响应速度慢，抗干扰强。。 JP4置于1—2位置：报警响应速度快，抗干扰稍弱。（出厂状态） |  |
| 7 | Power | 天线架子电源指示灯接口。 |  |
| 8 | LED2 | 电源输入极性反接指示灯：假如电源输入极性被反接，则红色LED2灯点亮，主板已经设计为反接保护，电源反接不会引起主板的任何损坏以及不良情况的发生。 |  |
| 9 | P3 | 蜂鸣器接口。 |  |
| 10 | P2 | 报警灯接口。 |  |
| 11 | F1 | 接收板的保险丝位置T0.5A/250V。 |  |
| 12 | LED1 | 保险管状态指示灯：保险管损坏，烧断或接触不良时，保险管旁侧的绿色LED将亮起。 |  |
| 标号 | 位号 | RX3800+接收板功能说明 |  |
| 13 | R-GND | 接收板接地端子（带接地电阻）。 | 一般使用R-GND端，如果效果不好，干扰比较厉害情况下可以尝试使用GND端。 |
| 14 | GND | 接收板接地端子（无接地电阻）。 |  |
| 15 | P1-2 | 电源输入DC IN ±24V。 |  |
| 16 17 | LED3, LED4 | ★ 有源干扰指示灯： 状态1：当外界干扰比较小或无干扰的情况时（不包括标签摆放在天线附近及天线检测范围内产生的无源干扰，或者由于其他5米之外20米以内的其他同频非联机发射天线产生的干扰），接收主板上的LED3以及LED4均为不闪烁状态。 状态2：当现场有一定或较强有源干扰的时候（标签靠近天线以及与天线相关的信号线所产生的无源干扰除外，这里指的是现场环境下的其他无线电设备以及一些高频设备的干扰，例如高强射灯等等），LED3以及LED4均会亮起闪烁，此时判断为场地有干扰，视红色LED4的闪烁亮度大概估计干扰的强度。 状态3：当现场环境干扰非常强烈的时候（例如现场距离天线较近处有电瓶车电源在充电时电源发出的高强干扰会有可能导致这种情况），红色LED4一直明亮，绿色LED3不亮不闪烁，此时判断为场地干扰非常严重，接收板抗干扰电路将完全锁死，此时即使有标签经过天线检测区域也不能报警，须缩近发射与接收天线距离或排除现场干扰才能使用。 |  |
| 18 | VR4 | 灵敏度调节：顺时针调高，逆时针调低，一般调到DS1灯微闪，DS2,DS3灯不亮为好。 |  |
| 19 | VR5 | 禁止调节。 |  |
| 20 | JP3 | JP3：1-2位置：取消强干扰抑制功能。JP3：2—3位置：启动强干扰抑制功能。(出厂状态) |  |
| 21 | VR6 | 禁止调节。 |  |
| 22 | RFID | RFID电子序列号感应位置。 |  |
| 23 | JP-Backup | 备用跳线帽，如果主板上的其它跳线帽有丢失可从这里取用。 |  |

2.5.附录Appendix

各种规格防盗标签安装距离对照表

|  | 3800+板 |  | 3810+板 |  | 4800+板 |  | 4810+主板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 标准 | 最大 | 标准 | 最大 |
| 软标签 | 0.95m | 1.00m | 0.95m | 1.10m | 1.00m | 1.20m | 1.00m | 1.25m |
| 三角烟斗、扁烟斗、 三角宽绳酒瓶绑带 | 1.05m | 1.15m | 1.15m | 1.20m | 1.20m | 1.25m | 1.20m | 1.30m |
| 小小圆、M40、 电池类悬挂类标签 | 1.15m | 1.20m | 1.20m | 1.25m | 1.25m | 1.30m | 1.25m | 1.35m |
| 小方、小圆、小高尔夫、 小飞碟、小草帽 | 1.20m | 1.30m | 1.30m | 1.50m | 1.40m | 1.60m | 1.40m | 1.65m |
| 偏心圆、五零圆、 中高尔夫、 英国小飞、宽绳酒瓶绑带 | 1.25m | 1.50m | 1.35m | 1.60m | 1.50m | 1.70m | 1.50m | 1.75m |
| 大高尔夫、英国大飞、 偏心大飞 | 1.35m | 1.60m | 1.45m | 1.70m | 1.55m | 1.80m | 1.60m | 1.85m |
| 大方 | 1.45m | 1.70m | 1.50m | 1.80m | 1.60m | 2.20m | 1.65m | 2.25m |
| 备 注 | “标准”是指安装环境有干扰但又不是非常大的情况，干扰指示灯有一个灯闪烁； “最大”是指安装环境没有干扰或极少干扰的情况，干扰指示灯一个都不闪烁。 因射频系统是无线电产品，对使用环境有一定的要求。在射频干扰特别大的情况下有可能工作不理想，需要排除干扰才能正常工作。实际安装距离视现场使用环境而定，原则上是越窄越好。 |  |  |  |  |  |  |  |

天线主板

防盗标签